Фильтр комбинированный ДОТ 480 А2В2Е2АХР3 R D

ГОСТ 12.4.235 -2019, ТР ТС 019/2011

Назначение: фильтр комбинированный в металлическом корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман).

Фильтр используется в составе противогаза ДОТ и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012, ШМП-1, ППМ-88.

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).

Присоединение фильтра к лицевой части с помощью соединительной трубки (ГОСТ 12.4.235-2019), входящей в состав фильтрующего противогаза ДОТ.

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);

- по органическим газам и парам с температурой кипения не более 65°С – только для одноразового применения;

- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);

- по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности);

- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).

- Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый

- R – многоразового использования

- D – устойчивость к запылению

- P – высокая эффективность

Применяется при объемном содержании во вдыхаемом воздухе кислорода не менее 17 % и объемной доле опасных и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере в виде паров, газов и (или) аэрозолей, не более 0,5 %.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при концентрации (17,5±1,7) мг/дм3 = 35

- хлор при концентрации (15,0±1,5) мг/дм3 = 20

- сероводород при концентрации (7,1±0,7) мг/дм3 = 40

- циановодород при концентрации (5,6±0,5) мг/дм3 = 25

- диоксид серы при концентрации (13,3±1,0) мг/дм3 = 20

- диметилэфир при концентрации (0,95±0,01) мг/дм = 50

Применяется во всех климатических регионах (поясах) в интервале температур от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Температура хранения от - 50 до + 50°С

Гарантийный срок хранения: 5 лет.